意优机器人 PH 系列谐波一体化关节模组参数整理

来源页面：https://www.eyoubot.com/cp02.html

整理说明：本文档按网页中列出的 PH08、PH11、PH14、PH17、PH20、PH25 六个产品型号整理参数。网页图片资源为动态/外链资源，部分原图在当前环境中无法直接下载嵌入，因此正文保留了可识别的图片链接，并提供占位示意图用于排版。

# 1. 产品总览

| 型号 | 直径 | 内径 | 工作电压 | 重量 | 子型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH08 | 40mm | 4.4mm | 14V~42V | 186g | PH08-51 / PH08-101 |
| PH11 | 52mm | 6mm | 24V~36V | 400g（无抱闸）/ 455g（带抱闸） | PH11-51 / PH11-101 |
| PH14 | 70mm | 10.8mm | 24V~48V | 906g（无抱闸）/ 990g（带抱闸） | PH14-51 / PH14-101 |
| PH17 | 80mm | 10.8mm | 24V~48V | 1090g（无抱闸）/ 1178g（带抱闸） | PH17-51 / PH17-101 |
| PH20 | 90mm | 13mm | 24V~48V | 1606g（无抱闸）/ 1790g（带抱闸） | PH20-81 / PH20-101 / PH20-121 |
| PH25 | 110mm | 13mm | 24V~48V | 2600g（无抱闸）/ 2780g（带抱闸） | PH25-81 / PH25-101 / PH25-121 |

# 2. 通用产品特点

| 电机类型 | 内转子力矩电机 | 编码器形式 | 双磁编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作噪音 | ＜60 dB @30cm | 编码器精度 | 19bit |
| 工作温度 | -20-80℃ | 掉电抱闸 | 可选 |
| 反向背隙 | 15 arcsec | 通信协议 | EtherCAT/CAN |

# 3. PH08

|  | 基础信息 直径：40mm 内径：4.4mm 工作电压：14V~42V 重量：186g 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/7.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH08-51 | PH08-101 |
| --- | --- | --- |
| 速比 | 51 | 101 |
| 额定功率 | 38W | 35W |
| 额定转速 | 60rpm | 30rpm |
| 额定扭矩 | 1.8Nm | 2.4Nm |
| 启停峰值扭矩 | 3.3Nm | 4.8Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 2.3Nm | 3.3Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 6.6Nm | 9Nm |

# 4. PH11

|  | 基础信息 直径：52mm 内径：6mm 工作电压：24V~36V 重量：400g（无抱闸）/ 455g（带抱闸） 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/8.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH11-51 | PH11-101 |
| --- | --- | --- |
| 速比 | 51 | 101 |
| 额定功率 | 50W | 50W |
| 额定转速 | 60rpm | 30rpm |
| 额定扭矩 | 3.5Nm | 5Nm |
| 启停峰值扭矩 | 8.3Nm | 11Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 5.5Nm | 8.8Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 17Nm | 25Nm |

# 5. PH14

|  | 基础信息 直径：70mm 内径：10.8mm 工作电压：24V~48V 重量：906g（无抱闸）/ 990g（带抱闸） 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/9.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH14-51 | PH14-101 |
| --- | --- | --- |
| 速比 | 51 | 101 |
| 额定功率 | 80W | 80W |
| 额定转速 | 60rpm | 30rpm |
| 额定扭矩 | 6.6Nm | 9.6Nm |
| 启停峰值扭矩 | 23Nm | 34Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 8.6Nm | 13.5Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 43Nm | 66Nm |

# 6. PH17

|  | 基础信息 直径：80mm 内径：10.8mm 工作电压：24V~48V 重量：1090g（无抱闸）/ 1178g（带抱闸） 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/10.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH17-51 | PH17-101 |
| --- | --- | --- |
| 速比 | 51 | 101 |
| 额定功率 | 170W | 170W |
| 额定转速 | 60rpm | 30rpm |
| 额定扭矩 | 19.8Nm | 30Nm |
| 启停峰值扭矩 | 42Nm | 66Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 32Nm | 49Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 86Nm | 134Nm |

# 7. PH20

|  | 基础信息 直径：90mm 内径：13mm 工作电压：24V~48V 重量：1606g（无抱闸）/ 1790g（带抱闸） 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/11.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH20-81 | PH20-101 | PH20-121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速比 | 81 | 101 | 121 |
| 额定功率 | 210W | 210W | 210W |
| 额定转速 | 26rpm | 22rpm | 18rpm |
| 额定扭矩 | 42Nm | 50Nm | 50Nm |
| 启停峰值扭矩 | 91Nm | 102Nm | 108Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 58Nm | 61Nm | 61Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 158Nm | 182Nm | 182Nm |

# 8. PH25

|  | 基础信息 直径：110mm 内径：13mm 工作电压：24V~48V 重量：2600g（无抱闸）/ 2780g（带抱闸） 网页链接：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/12.html 图纸链接：打开原网页图纸 |
| --- | --- |

产品参数

| 参数 | PH25-81 | PH25-101 | PH25-121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速比 | 81 | 101 | 121 |
| 额定功率 | 270W | 270W | 270W |
| 额定转速 | 26rpm | 22rpm | 18rpm |
| 额定扭矩 | 78Nm | 84Nm | 84Nm |
| 启停峰值扭矩 | 169Nm | 194Nm | 207Nm |
| 平均负载最大扭矩 | 107Nm | 133Nm | 133Nm |
| 瞬时允许最大扭矩 | 315Nm | 351Nm | 376Nm |

# 附录：数据来源与采集范围

PH08：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/7.html

PH11：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/8.html

PH14：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/9.html

PH17：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/10.html

PH20：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/11.html

PH25：https://www.eyoubot.com/Exhibitions_product_detail_1/12.html

注：本文档依据网页公开信息整理，未对产品参数进行二次验证；正式选型或采购前建议向厂家确认最新版规格书和图纸。