行星250N·m

| 参数分类 | 参数项 | 规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 机械参数 | 额定扭矩 | 88N·m |
|  | 最大加减速扭矩 | 250N·m |
|  | 额定转速 | 70rpm |
|  | 峰值转速 | 90rpm（空载） |
| 减速机参数 | 类型 | 行星减速机 |
|  | 减速比 | 50 |
|  | 传动精度 | 5arcmin |
|  | 平均寿命 | 10000h |
| 外形尺寸 | 直径 | 110mm |
|  | 长度 | 102mm |
|  | 重量 | 2.1kg |
| 电机参数 | 额定功率 | 680W |
|  | 额定电压 | 48V |
|  | 额定电流 | 20A |
|  | 峰值电流 | 60A |
|  | 编码器类型 | 多圈绝对值编码器 |
|  | 通讯方式 | EtherCAT |
| 其他信息 | 防护等级 | IP40 |
|  | 工作环境 | 运行温度：0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | 90%相对湿度（无冷凝） |

行星150N·m

| 参数分类 | 参数项 | 规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 机械参数 | 额定扭矩 | 55N·m |
|  | 最大加减速扭矩 | 150N·m |
|  | 额定转速 | 70rpm |
|  | 峰值转速 | 100rpm（空载） |
| 减速机参数 | 类型 | 行星减速机 |
|  | 减速比 | 50 |
|  | 传动精度 | 5arcmin |
|  | 平均寿命 | 10000h |
| 外形尺寸 | 直径 | 90mm |
|  | 长度 | 108mm |
|  | 重量 | 1.5kg |
| 电机参数 | 额定功率 | 420W |
|  | 额定电压 | 48V |
|  | 额定电流 | 11A |
|  | 峰值电流 | 35A |
|  | 编码器类型 | 多圈绝对值编码器 |
|  | 通讯方式 | EtherCAT |
| 其他信息 | 防护等级 | IP40 |
|  | 工作环境 | 运行温度：0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | 90%相对湿度（无冷凝） |

谐波32模组

| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 142 |
|  | 关节长度 | mm | 153 |
|  | 中空孔直径 | mm | 22 |
|  | 关节重量 | kg | 6.7 |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 161 |
|  | 减速机背隙 | arcsec | ≤20 |
|  | 传动精度 | arcmin | ＜1 |
|  | 平均寿命 | h | 20000 |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 433 |
|  | 平均负载转矩 | N·m | 281 |
|  | 最大瞬时转矩 | N·m | 841 |
|  | 额定转速 | rpm | 20 |
|  | 最大转速 | rpm | 25 |
|  | 重复定位精度 | arcsec | ＜60 |
|  | 绝对定位精度 | arcsec | ＜300 |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 1000 |
|  | 额定电压 | VDC | 48 |
|  | 额定电流 | A(rms) | 23.2 |
|  | 峰值电流 | A(rms) | 53 |
|  | 编码器: | 单编码器* | ●（支持） |
|  |  | 双编码器* | -（不支持） |
|  | 通讯协议: | EtherCAT | ●（支持） |
|  |  | CANopen | ○（可选） |
| 其他 | 抱闸: | - | ●（支持） |
|  | 力矩传感器*: | - | ○（可选） |
|  | IP等级: | - | IP40 |
|  | 运行温度 | ℃ | 0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | ℃ | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度（无冷凝） |
| 备注 | *减速比可比配置，具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 *可选配力矩传感器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 |  |  |

谐波25模组

| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 110 |
|  | 关节长度 | mm | 122 |
|  | 中空孔直径 | mm | 20 |
|  | 关节重量 | kg | 2.9 |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 101 |
|  | 减速机背隙 | arcsec | ≤20 |
|  | 传动精度 | arcmin | ＜1 |
|  | 平均寿命 | h | 20000 |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 204 |
|  | 平均负载转矩 | N·m | 140 |
|  | 最大瞬时转矩 | N·m | 369 |
|  | 额定转速 | rpm | 34 |
|  | 最大转速 | rpm | 42 |
|  | 重复定位精度 | arcsec | ＜60 |
|  | 绝对定位精度 | arcsec | ＜300 |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 680 |
|  | 额定电压 | VDC | 48 |
|  | 额定电流 | A(rms) | 18 |
|  | 峰值电流 | A(rms) | 37 |
|  | 编码器: | 单编码器* | ●（支持） |
|  |  | 双编码器* | -（不支持） |
|  | 通讯协议: | EtherCAT | ●（支持） |
|  |  | CANopen | ○（可选） |
| 其他 | 抱闸: | - | ●（支持） |
|  | 力矩传感器*: | - | ○（可选） |
|  | IP等级: | - | IP40 |
|  | 运行温度 | ℃ | 0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | ℃ | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度（无冷凝） |
| 备注 | *减速比可比配置，具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 *可选配力矩传感器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 |  |  |

谐波17模组

| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 80 |
|  | 关节长度 | mm | 91.5 |
|  | 中空孔直径 | mm | 12 |
|  | 关节重量 | kg | 1.4 |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 101 |
|  | 减速机背隙 | arcsec | ≤20 |
|  | 传动精度 | arcmin | ＜1 |
|  | 平均寿命 | h | 20000 |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 70 |
|  | 平均负载转矩 | N·m | 46 |
|  | 最大瞬时转矩 | N·m | 138 |
|  | 额定转速 | rpm | 34 |
|  | 最大转速 | rpm | 42 |
|  | 重复定位精度 | arcsec | ＜60 |
|  | 绝对定位精度 | arcsec | ＜300 |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 240 |
|  | 额定电压 | VDC | 48 |
|  | 额定电流 | A(rms) | 6.5 |
|  | 峰值电流 | A(rms) | 14 |
|  | 编码器: | 单编码器* | ●（支持） |
|  |  | 双编码器* | ○（可选） |
|  | 通讯协议: | EtherCAT | ●（支持） |
|  |  | CANopen | ○（可选） |
| 其他 | 抱闸: | - | ●（支持） |
|  | 力矩传感器*: | - | ○（可选） |
|  | IP等级: | - | IP40 |
|  | 运行温度 | ℃ | 0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | ℃ | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度（无冷凝） |
| 备注 | *减速比可比配置，具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 *可选配力矩传感器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 |  |  |

谐波14模组

| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 70 |
|  | 关节长度 | mm | 88.5 |
|  | 中空孔直径 | mm | 9.8 |
|  | 关节重量 | kg | 1.1 |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 81 |
|  | 减速机背隙 | arcsec | ≤20 |
|  | 传动精度 | arcmin | ＜1 |
|  | 平均寿命 | h | 20000 |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 30 |
|  | 平均负载转矩 | N·m | 14 |
|  | 最大瞬时转矩 | N·m | 61 |
|  | 额定转速 | rpm | 43 |
|  | 最大转速 | rpm | 52 |
|  | 重复定位精度 | arcsec | ＜60 |
|  | 绝对定位精度 | arcsec | ＜300 |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 120 |
|  | 额定电压 | VDC | 48 |
|  | 额定电流 | A(rms) | 3.7 |
|  | 峰值电流 | A(rms) | 5.5 |
|  | 编码器: | 单编码器* | ●（支持） |
|  |  | 双编码器* | ○（可选） |
|  | 通讯协议: | EtherCAT | ●（支持） |
|  |  | CANopen | ○（可选） |
| 其他 | 抱闸: | - | ●（支持） |
|  | 力矩传感器*: | - | ○（可选） |
|  | IP等级: | - | IP40 |
|  | 运行温度 | ℃ | 0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | ℃ | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度（无冷凝） |
| 备注 | *减速比可比配置，具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 *可选配力矩传感器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 |  |  |

谐波11模组

| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 52 |
|  | 关节长度 | mm | 80 |
|  | 中空孔直径 | mm | 6 |
|  | 关节重量 | kg | 0.4 |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 101 |
|  | 减速机背隙 | arcsec | ≤20 |
|  | 传动精度 | arcmin | ＜1 |
|  | 平均寿命 | h | 20000 |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 8.5 |
|  | 平均负载转矩 | N·m | 6.5 |
|  | 最大瞬时转矩 | N·m | 16 |
|  | 额定转速 | rpm | 34 |
|  | 最大转速 | rpm | 50 |
|  | 重复定位精度 | arcsec | ＜60 |
|  | 绝对定位精度 | arcsec | ＜300 |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 90 |
|  | 额定电压 | VDC | 48 |
|  | 额定电流 | A(rms) | 2.5 |
|  | 峰值电流 | A(rms) | 8 |
|  | 编码器: | 单编码器* | ●（支持） |
|  |  | 双编码器* | ○（可选） |
|  | 通讯协议: | EtherCAT | ●（支持） |
|  |  | CANopen | ○（可选） |
| 其他 | 抱闸: | - | -（不支持） |
|  | 力矩传感器*: | - | ○（可选） |
|  | IP等级: | - | IP40 |
|  | 运行温度 | ℃ | 0~40℃（-40~60℃可选） |
|  | 存储温度 | ℃ | -40~80℃ |
|  | 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度（无冷凝） |
| 备注 | *减速比可比配置，具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 *可选配力矩传感器，长度尺寸变化，具体参数请咨询 |  |  |