北京卓誉科技 — 关节模组（JRM 系列）参数汇总

Joy-Motion JRM Joint Module — Specification Summary

数据来源： http://www.joy-motion.com/Products/index.aspx?lcid=231 (page=1, page=2)

一、产品总览（共 8 款型号）

| 型号 (Model) | 关节口径 | 减速比档位数 | 额定转速 rpm 范围 | 额定扭矩 Nm 范围 | 最大扭矩 Nm 范围 | 电机型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JRM-32 | 32 关节 | 2 档 (50/80) | 81.25 – 130 | 1 – 1.2 | 6.65 – 10.64 | JM-2508-A2 |
| JRM-45 | 45 关节 | 3 档 (50/80/100) | 35 – 70 | 2.75 – 3.95 | 11.2 – 44.8 | JM-3806-A2 |
| JRM-55 | 55 关节 | 3 档 (50/80/100) | 35 – 70 | 4.6 – 7.3 | 19.2 – 33 | JM-3812-A2 |
| JRM-70 | 70 关节 | 4 档 (50/80/100/120) | 29.17 – 70 | 11.22 – 25.74 | 31.62 – 67 | JM-6006-A2 |
| JRM-80 | 80 关节 | 4 档 * | 30 – 70 | 27.72 – 49 | 77 – 134 | — (源页面缺失) |
| JRM-90 | 90 关节 | 5 档 (50/80/100/120/160) | 18.75 – 60 | 42 – 61 | 121 – 182 | JM-7020-B2 |
| JRM-110 | 110 关节 | 5 档 (50/80/100/120/160) | 18.75 – 60 | 61.6 – 133 | 147.84 – 388 | JM-8516-A2 |
| JRM-142 | 142 关节 | 5 档 (50/80/100/120/160) | 21.88 – 70 | 133 – 267 | 453.145 – 848 | JM-11527-D2 |

* JRM-80 详情页存在错误（误用 JRM-70 规格图），表中数据来源于产品列表卡片预览，详细电机/减速机参数缺失。

二、各型号详细参数  —  JRM-32 系列

| 参数 / Parameter | 总成 32关节 |  |
| --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 |
| 额定转速 rpm | 130 | 81.25 |
| 最高转速 rpm | 200 | 125 |
| 额定扭矩 Nm | 1 | 1.2 |
| 额定电流 A | 4.50 | 4.50 |
| 最大扭矩 Nm | 6.65 | 10.64 |
| 最大扭矩转速 rpm | 40 | 25 |
| 最大电流 A | 14.00 | 14.00 |
| 【电机】 型号 | JM-2508-A2 | JM-2508-A2 |
| 电机 额定转速 rpm | 13600 | 13600 |
| 电机 最高转速 rpm | 13600 | 13600 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 0.05 | 0.05 |
| 电机 额定电流 A | 4.5 | 4.5 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 0.19 | 0.19 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 2000 | 2000 |
| 电机 最大电流 A | 14 | 14 |
| 【减速机】 型号 | HD-05-50 | HD-05-80 |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.7 | 0.7 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 6500 | 6500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 10000 | 10000 |
| 减速比 | 50 | 80 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 1 | 1.2 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 2.8 | 3.2 |

注：详情页标题写作 "JRM-35系列"，但产品列表卡片与规格表均标注 "32关节"，此处沿用产品列表名称 JRM-32。

JRM-45 系列

| 参数 / Parameter | 总成 45关节 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 |
| 额定转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 |
| 最高转速 rpm | 170 | 106.25 | 85 |
| 额定扭矩 Nm | 2.75 | 3.5 | 3.95 |
| 额定电流 A | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 最大扭矩 Nm | 11.2 | 35.84 | 44.8 |
| 最大扭矩转速 rpm | 144 | 100 | 80 |
| 最大电流 A | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
| 【电机】 型号 | JM-3806-A2 | JM-3806-A2 | JM-3806-A2 |
| 电机 额定转速 rpm | 10800 | 10200 | 10200 |
| 电机 最高转速 rpm | 10800 | 10200 | 10200 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电机 额定电流 A | 6.5 | 6 | 6 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 0.32 | 0.64 | 0.64 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 7200 | 8000 | 8000 |
| 电机 最大电流 A | 20 | 18 | 18 |
| 【减速机】 型号 | HD-08-50 | HD-08-80 | HD-08-100 |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 8500 | 8500 | 8500 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 2.75 | 3.5 | 3.95 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 7.95 | 9 | 10.8 |

JRM-55 系列

| 参数 / Parameter | 总成 55关节 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 |
| 额定转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 |
| 最高转速 rpm | 160 | 100 | 80 |
| 额定扭矩 Nm | 4.6 | 6.2 | 7.3 |
| 额定电流 A | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 最大扭矩 Nm | 19.2 | 28.16 | 33 |
| 最大扭矩转速 rpm | 160 | 100 | 80 |
| 最大电流 A | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 【电机】 型号 | JM-3812-A2 | JM-3812-A2 | JM-3812-A2 |
| 电机 额定转速 rpm | 10200 | 10200 | 10200 |
| 电机 最高转速 rpm | 10200 | 10200 | 10200 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 电机 额定电流 A | 6 | 6 | 6 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 电机 最大电流 A | 18 | 18 | 18 |
| 【减速机】 型号 | LCD-14-50-C-I-ST | LCD-14-80-C-I-ST | LCD-14-100-C-I-ST |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 4.6 | 6.2 | 7.3 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 23 | 29 | 33 |

JRM-70 系列

| 参数 / Parameter | 总成 70关节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 |
| 额定转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 | 29.17 |
| 最高转速 rpm | 120 | 75 | 60 | 50 |
| 额定扭矩 Nm | 11.22 | 17.16 | 21.45 | 25.74 |
| 额定电流 A | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 最大扭矩 Nm | 31.62 | 48.36 | 60.45 | 67 |
| 最大扭矩转速 rpm | 37 | 23.125 | 18.5 | 15.42 |
| 最大电流 A | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.08 |
| 【电机】 型号 | JM-6006-A2 | JM-6006-A2 | JM-6006-A2 | JM-6006-A2 |
| 电机 额定转速 rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 电机 最高转速 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电机 额定电流 A | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 电机 最大电流 A | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 【减速机】 型号 | RCSD-17-50 | RCSD-17-80 | RCSD-17-100 | RCSD-17-120 |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 17 | 21 | 26 | 26 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 46 | 54 | 67 | 67 |

JRM-80 系列

| 参数 / Parameter | 总成 80关节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 |
| 额定转速 rpm | 70 | 45 | 36 | 30 * |
| 最高转速 rpm | 72 | 45 | 36 | 30 |
| 额定扭矩 Nm | 27.72 | 33 | 49 | 49 |
| 额定电流 A | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.77 |
| 最大扭矩 Nm | 77 | 108 | 134 | 107 |
| 最大扭矩转速 rpm | — | — | — | — |
| 最大电流 A | — | — | — | — |
| 【电机】 型号 | — | — | — | — |
| 【减速机】 型号 | — | — | — | — |
| 减速比 | — | — | — | — |

注：JRM-80 系列详情页站点上误用了 JRM-70 的规格图，电机 / 减速机详细参数无法在源站获取。表中数据来源于产品列表卡片预览（"额定转速 rpm" 第 4 列原文为 "O"，根据上下文推断为 30）。

JRM-90 系列

| 参数 / Parameter | 总成 90关节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 | 规格 5 |
| 额定转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 最高转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 额定扭矩 Nm | 42 | — * | 61 | 61 | 61 |
| 额定电流 A | 14.00 | 14.00 | 8.97 | 7.68 | 6.00 |
| 最大扭矩 Nm | 121 | 158 | 182 | 182 | 182 |
| 最大扭矩转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 最大电流 A | 40.64 | 34.05 | 31.38 | 26.87 | 21.01 |
| 【电机】 型号 | JM-7020-B2 | JM-7020-B2 | JM-7020-B2 | JM-7020-B2 | JM-7020-B2 |
| 电机 额定转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 最高转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 电机 额定电流 A | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 最大电流 A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 【减速机】 型号 | LHSG-20-50-C-I | LHSG-20-80-C-I | LHSG-20-100-C-I | LHSG-20-120-C-I | LHSG-20-160-C-I |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.7 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 42 | 58 | 61 | 61 | 61 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 121 | 158 | 182 | 182 | 182 |

* JRM-90 减速比 80 列的总成额定扭矩在源规格图中显示为 "0"，疑似排版缺失，可参考减速机分项表中的 58 Nm。

JRM-110 系列

| 参数 / Parameter | 总成 110关节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 | 规格 5 |
| 额定转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 最高转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 额定扭矩 Nm | 61.6 | 96 | 120 | 133 | 133 |
| 额定电流 A | 20.00 | 20.00 | 22.17 | 18.98 | 14.84 |
| 最大扭矩 Nm | 147.84 | 230.4 | 288 | 336.384 | 388 |
| 最大扭矩转速 rpm | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
| 最大电流 A | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 43.30 |
| 【电机】 型号 | JM-8516-A2 | JM-8516-A2 | JM-8516-A2 | JM-8516-A2 | JM-8516-A2 |
| 电机 额定转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 最高转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 电机 额定电流 A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 电机 最大电流 A | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 【减速机】 型号 | LHSG-25-50-C-I | LHSG-25-80-C-I | LHSG-25-100-C-I | LHSG-25-120-C-I | LHSG-25-160-C-I |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.7 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 230 | 315 | 351 | 376 | 388 |

JRM-142 系列

| 参数 / Parameter | 总成 142关节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （减速档位） | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 | 规格 4 | 规格 5 |
| 额定转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 | 29.17 | 21.88 |
| 最高转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 | 29.17 | 21.88 |
| 额定扭矩 Nm | 133 | 206 | 267 | 267.00 | 267.00 |
| 额定电流 A | 32.00 | 32.00 | 28.70 | 24.57 | 19.22 |
| 最大扭矩 Nm | 453.145 | 702 | 800 | 848.00 | 848.00 |
| 最大扭矩转速 rpm | 70 | 43.75 | 35 | 29.17 | 21.88 |
| 最大电流 A | 100.00 | 99.41 | 90.63 | 82.25 | 64.33 |
| 【电机】 型号 | JM-11527-D2 | JM-11527-D2 | JM-11527-D2 | JM-11527-D2 | JM-11527-D2 |
| 电机 额定转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 电机 最高转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 电机 额定扭矩 Nm | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| 电机 额定电流 A | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 电机 最大扭矩 Nm | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| 电机 最大扭矩转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 电机 最大电流 A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 【减速机】 型号 | LHSG-32-50-C-I | LHSG-32-80-C-I | LHSG-32-100-C-I | LHSG-32-120-C-I | LHSG-32-160-C-I |
| 减速机 效率 (30°C) | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.7 |
| 减速机 额定输入转速 rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 减速机 最大输入转速 rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 减速机 额定扭矩 Nm | 133 | 206 | 267 | 267 | 267 |
| 减速机 最大扭矩 Nm | 472 | 702 | 800 | 848 | 848 |